Załącznik nr 1.2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE I WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

# POJAZD TRANSPORTU SANITARNEGO Z WYPOSAŻENIEM # (z możliwością przewozu osoby niepełnosprawnej oraz osoby w pozycji leżącej 9-osobowy)

| Wykonawca: |  |
| --- | --- |
| Producent samochodu bazowego: pełna nazwa: |  |
| Samochód bazowy: Model, typ |  |
| Producent przedziału medycznego: |  |
| Rok produkcji samochodu bazowego minimum 2018 parametr wymagany |  |
| Rok zabudowy przedziału medycznego: 2019 – parametr wymagany |  |
| Rok wprowadzenia modelu do produkcji: |  |
| Przebieg samochodu max. 1000km - podać |  |

Zestawienie parametrów:

Pojazd:

  - zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U. z 2015r. , poz. 305 z późn. zmianami);

  - Ma odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-EN 1789+A2:2015-1 dla ambulansu i w aktualnej polskiej normie PN EN-1865-5:2012, PN-EN 1865-1+A1:2015-08 z wyłączeniem pkt.4.2.3 w zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania oraz spełniać wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu prowadzonego postępowania;

  - Ma spełniać określone poniżej wymagania dodatkowe:

I. WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

| ###### Lp. | ###### Parametr [jednostka] |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## NADWOZIE |  |  |  |  |  |
|  |  | Karetka sanitarna, zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1789+A2:2015-1 w jej aktualnej wersji | TAK |  |  |
|  |  | Dopuszczalna masa całkowita dmc (brutto) ambulansu nie może przekraczać 3,5 t | TAK |  |  |
|  |  | Wysokość całkowita karetki (wraz z belką świetlną) 2,2m-2,6m | TAK podać |  | Podać ………………… |
|  |  | Typu „furgon całkowicie przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu zapewniający możliwość przewożenia w sumie 9 osób (w tym 3 fotele fabrycznie zamontowane w kabinie kierowcy) oraz w pozostałej części furgonu w różnej konfiguracji umożliwiającej przewożenie min. 6 pacjentów np. w pozycji siedzącej i jednego pacjenta w pozycji leżącej (na noszach) wraz z jednym pacjentem na wózku inwalidzkim lub w innej możliwej konfiguracji np. w pozycji siedzącej. | TAK |  |  |
|  |  | Dostęp do przedziału medycznego: Szerokość drzwi tylnych min.1300 (mm) Szerokość drzwi bocznych min. 700 (mm) | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  |  | Wewnętrzne wymiary przedziału pacjenta: wysokość min. 1270 mm od podłogi do sufitu, długość min. 2400 mm, szerokość min. 1550 mm (pomiędzy ścianami wewnątrz) | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  |  | Wszystkie szyby przedziału medycznego- pasażerskiego przyciemnione | TAK |  |  |
|  |  | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o kąt min.180 stopni Wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą | TAK |  |  |
|  |  | Ściana częściowa za fotelem kierowcy zapobiegająca oślepieniu kierowcy światłem z przedziału medycznego | TAK |  |  |
|  |  | Stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |  |
|  |  | Kolor nadwozia: biały | TAK |  |  |
|  |  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie | TAK |  |  |
|  |  | Fabryczny zbiornik paliwa min. 70l | TAK, podać |  | Podać ………………… |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  |  |  |
|  | Poduszka powietrzna minimum kierowcy |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi, immobiliser |  | TAK |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy |  | TAK |  |  |
|  | Światła do jazdy dziennej w technologii LED |  | TAK/NIE |  | Podać dla informacji Zamawiający nie stawia jako warunek wymagany …………… |
|  | Fabryczne światła przeciwmgielne (z przodu oraz tyłu) |  | TAK |  |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny (1 DIN) (MP3, USB, Bluetooth) głośniki instalacja, sterowanie radiem przy kierownicy |  | TAK |  |  |
|  | Fabryczna lub dobudowana kamera widoku wstecznego z wyświetlaczem w lusterku wstecznym + czujniki parkowania |  | TAK |  |  |
|  | Stabilny uchwyt na urządzenia mobilne w kabinie kierowcy (na telefon komórkowy), zainstalowany fabrycznie lub dobudowany na desce rozdzielczej pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy |  | TAK |  |  |
|  | Darmowy dostęp przez okres min. 1 roku do systemu monitorowania GPS (przejechana trasa, średnie spalanie, ilość paliwa w baku) zainstalowanie systemu GPS wskazanego przez zamawiającego |  | TAK |  |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy minimum manualna |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Kierownica oraz gałka zmiany biegów skórzana |  | TAK |  |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  | TAK |  |  |
|  | W przedziale kierowcy schowek na drobne przedmioty zamykany i podświetlany |  | TAK |  |  |
|  | Dwumiejscowe siedzenie pasażerów w przedziale kierowcy ze schowkiem |  | TAK |  |  |
|  | Wszystkie miejsca siedzące w przedziale medycznym z możliwością regulacji pochylenia oparcia |  | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym (wraz z uchwytami mocującymi) |  | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb |  | TAK |  |  |
|  | Dywaniki gumowe kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  | TAK |  |  |
|  | Komputer pokładowy (średnie spalanie, temp. zewnętrzna, etc.) |  | TAK |  |  |
|  | System przeciwpożarowy FPS |  | TAK |  |  |
|  | Tempomat |  | TAK |  |  |
|  | Trzecie światło stop |  | TAK |  |  |
|  | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach |  | TAK |  |  |
|  | Wspomaganie kierownicy |  | TAK |  |  |
|  | Obrotomierz |  | TAK |  |  |
|  | Korektor ustawienia świateł |  | TAK |  |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulowanym zagłówkiem |  | TAK |  |  |
|  | Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości odcinka lędźwiowego |  | TAK |  |  |
|  | Siedzenie kierowcy z podłokietnikiem |  | TAK |  |  |
|  | Gniazdo 12V na desce rozdzielczej |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Kołpaki |  | TAK |  |  |
|  | Nadkola przeciw błotne na przedniej i tylniej osi |  | TAK |  |  |
|  | Listwy ochronne boczne |  | TAK |  |  |
|  | Lewarek do podnoszenia pojazdu wraz z kluczem do kół |  | TAK |  |  |
|  | Ucho holownicze |  | TAK |  |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  | TAK |  |  |
|  | Kosz na odpady medyczne |  | TAK |  |  |
|  | W kabinie kierowcy zabudowany uchwyt wraz z pojemnikiem na środki do dezynfekcji rąk (z pompką) umożliwiający dezynfekcję rąk kierowcy oraz pasażera w kabinie kierowcy |  | TAK |  |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem |  | TAK |  |  |
|  | Fabryczne kluczyki min. 3 szt. |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Zabudowana ładowarka akumulatora rozruchowego zasilana z sieci 230V |  | TAK |  |  |
|  | Zabudowany system podgrzewania silnika z sieci 230V |  | TAK |  |  |
|  | Fartuchy przeciwbłotne (przód i tył) |  | TAK |  |  |
| ## SILNIK |  |  |  |  |  |
|  | Z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany/ turbosprężarką, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa o mocy min. 120 KM i momencie obrotowym min. 300Nm |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Pojemność silnika min.1590cm3 |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Spełnia wymogi normy min. EURO 6 |  | TAK |  |  |
|  | Typ paliwa - olej napędowy |  | TAK |  |  |
| ## ZAWIESZENIE I UKŁAD NAPĘDOWY |  |  |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana, min. 6-biegowa + bieg wsteczny lub automatyczna |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Napęd na koła przednie |  | TAK |  |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy ESP |  | TAK |  |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół napędzanych przy ruszaniu ASR |  | TAK |  |  |
|  | Przód niezależne typu McPherson |  | TAK |  |  |
|  | Sterowanie sprzęgłem hydrauliczne |  | TAK |  |  |
| ## KOŁA |  |  |  |  |  |
|  | Opony letnie na feldze stalowej |  | TAK |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło rezerwowe umieszczone poza przedziałem pacjenta – w miejscu umożliwiającym jego wymianę przez kierowcę ambulansu, z systemem zapobiegającym kradzieży |  | TAK |  |  |
|  | Komplet kół – zimowe na feldze stalowej |  | TAK |  |  |
| ## UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem |  | TAK |  |  |
|  | Hamulce tarczowe kół przednich wentylowane, tył tarczowe |  | TAK |  |  |
|  | Z systemem ABS |  | TAK |  |  |
|  | Układ wspomagania nagłego hamowania |  | TAK |  |  |
|  | Dwuobwodowy układ hamulcowy |  | TAK |  |  |
| ## UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  |  |  |
|  | Ze wspomaganiem |  | TAK |  |  |
| ## OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie kabiny kierowcy cieczą chłodzącą silnik |  | TAK |  |  |
|  | Ogrzewanie przedziału medycznego - pasażerskiego cieczą chłodzącą silnik |  | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego - pasażerskiego i wymianę powietrza w czasie postoju włączana przez kierowcę w zależności od potrzeb, |  | TAK |  |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciwpyłowym |  | TAK |  |  |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału medycznego z możliwością niezależnego włączania i wyłączania dla przedziału medycznego |  | TAK |  |  |
|  | Klimatyzacja przedziału medycznego wyposażona w zaizolowane przewody (w celu efektywniejszej sprawności systemu) |  | TAK |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – termowentylator elektryczny zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  | TAK |  |  |
|  | Centrala sterująca umożliwiająca załączanie i wyłączanie w przedziale medycznym: klimatyzacji, ogrzewania powietrznego – cieczą chłodzącą silnik w kabinie kierowcy |  | TAK |  |  |
| ## INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |  |
|  | Co najmniej 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12 V zabezpieczone przed zabrudzeniem/zalaniem, do podłączenia urządzeń medycznych |  | TAK |  |  |
|  | Akumulator wzmocniony o pojemności min. 80Ah |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Dodatkowa instalacja elektryczna 230V składająca się z zewnętrznego gniazda, przewodu zasilającego minimum 2,5m, zabezpieczenia różnicowo-prądowego, gniazda wewnętrznego do zasilania sprzętu medycznego na postoju, ładowarki akumulatora rozruchowego, grzałki silnika oraz termowentylatora sterowanego termostatem. |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Co najmniej jedno gniazdo 230V zamontowane w bocznej ścianie przedziału medycznego |  | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu z sieci 230V |  | TAK |  |  |
|  | Instalacja elektryczna 12 V |  | TAK |  |  |
| ## OZNAKOWANIE ORAZ SYGNALIZACJA ŚWIETLNA I DŹWIĘKOWA POJAZDU |  |  |  |  |  |
|  | Pojazd oznakowany i wyposażony jako pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”. |  | TAK |  |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej, zgodnie z przepisami ustawy ”Prawo o ruchu drogowym”. |  | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie folią wysokiej jakości zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz odpowiednich przepisów Prawa o ruchu drogowym i normy EN 1789 – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  |  |  |  |
|  | Oznaczenie typu karetki „T” na bokach, jednych drzwiach tylnych oraz oznakowanie możliwości przewożenia osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  | TAK |  |  |
|  | Krzyż „gwiazda życia” na jednym boku, jednej tylnej szybie i dachu pojazdu |  | TAK |  |  |
|  | Napis lustrzany „AMBULANS” z przodu pojazdu |  | TAK |  |  |
|  | Logo Zamawiającego i dane teleadresowe na drzwiach kabiny kierowcy oraz pasażera – szczegóły do uzgodnienia po podpisaniu umowy |  | TAK |  |  |
|  | Belka świetlna z punktami świetlnymi typu LED ze światłem koloru niebieskiego zamontowana na dachu w części przedniej pojazdu (podać markę i model) wraz z urządzeniem nagłaśniającym (3 kombinacje sygnałów modulowanych + sygnał typu HORN+ możliwość podawania komunikatów głosem) zamontowanym w komorze silnika (podać markę i model). Lampa LED koloru niebieskiego zamontowana w tylnej części dachu, |  | TAK, podać |  | Podać markę i model …………. |
|  | Dodatkowy sygnał pneumatyczny wspomagający podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu o efektywności min. 115 dB z odległości 3 metrów od pojazdu. Uruchamiany przyciskiem ręcznym w bliskim zasięgu kierowcy. |  | TAK |  |  |
|  | Dwie lampy pulsacyjne ze światłem w kolorze niebieskim zamontowane na wysokości pasa przedniego |  | TAK |  |  |
|  | Dwie lampy pulsacyjne ze światłem w kolorze niebieskim zamontowane na powierzchni przednich błotników |  | TAK |  |  |
|  | Dwie lampy pulsacyjne ze światłem w kolorze niebieskim zamontowane w tylnej części ambulansu na wysokości okien |  | TAK |  |  |
|  | Dwie lampy pulsacyjne ze światłem w kolorze pomarańczowym zamontowane w tylnej części ambulansu na wysokości okien stanowiące dodatkowe kierunkowskazy tylne |  | TAK |  |  |
|  | Co najmniej dwa dodatkowe kierunkowskazy na wewnętrznych powierzchniach drzwi tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |  |  |
|  | Lampy robocze LED (2 szt.) na tylnej krawędzi dachu do oświetlania przedpola tylnej części ambulansu, ze zintegrowanymi światłami kierunkowskazów. Lampy sterowane z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego (w tylnej części przedziału) |  | TAK |  |  |
|  | Lampy robocze LED (4 szt.) na bocznych krawędziach dachu do oświetlania terenu w obrębie ambulansu. Lampy sterowane (odrębnie dla strony prawej oraz lewej) z kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego (w tylnej części przedziału) |  | TAK/NIE |  | Podać dla informacji Zamawiający nie stawia jako warunek wymagany …………… |
| ## PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |  |
|  | Wzmocnienie podłogi sklejką wodoodporną oraz pokrycie jej gładką powłoką PCV, o wysokiej odporności na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne zaciągniętą na ściany boczne w celu uniknięcia ich podciekania |  |  | TAK |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego niepalnego w kolorze białym, łatwo zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne |  |  | TAK |  |
|  | Montaż na ścianie bocznej lewej w tylnej części przedziału medycznego pod sufitem szafek zamykanych o długości min. 50 cm oraz wysokości max. 30 cm Szafki posiadająca w jednej z części otwór umożliwiający pobieranie rękawiczek jednorazowych bez konieczności jej otwierania. |  |  | TAK |  |
|  | Montaż na ścianie bocznej lewej w tylnej części przedziału medycznego szafki zamykanej o długości min. 100 cm oraz wysokości od ziemi min. 70 cm. Szafka posiadająca wbudowane siłowniki hydrauliczne umożliwiające jej łatwe zamykanie. Blat szafki wykonany z materiału odpornego umożliwiającego łatwą dezynfekcję. |  |  | TAK |  |
|  | Montaż na ścianie lewej przedziału medycznego szafki zamykanej umożliwiającej montaż w niej butli tlenowej. Szafka posiadać musi okno ułatwiające dostęp do zaworu butli bez konieczności otwierania. |  |  | TAK |  |
|  | Fronty szafek wykonane z tworzywa nieprzeźroczystego |  |  | TAK |  |
|  | Montaż na podłodze przedziału medycznego- pasażerskiego szyn wielootworowych na całej długości przedziału w ilości odpowiadającej rzędom siedzeń |  |  | TAK |  |
|  | Montaż na podłodze przedziału medycznego- pasażerskiego atestowanych pasów pozwalających bezpiecznie przypiąć wózek inwalidzki |  |  | TAK |  |
|  | Montaż na ścianie przedziału medycznego po prawej stronie w tylnej części przedziału medycznego uchwytów umożliwiających montaż termowentylatora |  |  | TAK |  |
|  | Dostawa dodatkowych (w przedziale medycznym) 6 foteli na pojedynczych podstawach z systemem szybkozłącznym montowanych do szyn wielootworowych zamocowanych do podłogi w tym 3 fotele za ścianą grodziową przedziału kierowcy oraz 3 w drugim rzędzie siedzeń przedziału medycznego. Z wymaganych 6 ww. foteli 4 fotele winny być zamontowane z chwilą dostawy, natomiast 2 fotele winny być dostarczone oddzielnie z możliwością ich szybkiego zamontowania. |  |  | TAK |  |
|  | Fotele obite tapicerką- materiałem tapicerskim zmywalnym o wysokiej odporności na zabrudzenia |  |  | TAK |  |
|  | Dodatkowy uchwyt obok drzwi bocznych ułatwiający wsiadanie pasażerów |  |  | TAK |  |
|  | Najazdy umożliwiające załadowanie osoby niepełnosprawnej w przedziale medycznym – pasażerskim o długości max 100cm po rozłożeniu max 200 cm |  |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | System mocowań najazdów w przedziale medycznym- pasażerskim do podłogi przedziału medycznego między mocowaniami wózka inwalidzkiego |  |  | TAK |  |
|  | System mocowań krzesełka kardiologicznego w przedziale medycznym- pasażerskim na ścianie przedziału medycznego po prawej stronie |  |  | TAK |  |
|  | Min. 6 lamp LED ze światłem rozproszonym w suficie przedziału medycznego – pasażerskiego w tym nad noszami z pacjentem |  |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Oświetlenie przedziału medycznego włączane na konsoli sterującej w kabinie kierowcy oraz w przedziale medycznym (w tylnej części przedziału) |  |  | TAK |  |
|  | Młotek do wybijania szyb zintegrowany z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa w przedziale medycznym - pasażerskim |  |  | TAK |  |
| Podstawa noszy pod nosze będące w posiadaniu Zamawiającego: |  |  |  |  |  |
|  | - Długość: min 200 cm - Szerokość: min 55 cm - Wysokość min. 14cm |  |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Zgodna z normą PN EN-1865-5:2012 |  |  | TAK |  |
|  | Wyposażona w atestowany systemem nowych zamków oraz blokad znormalizowanych, w celu umożliwienia stosowania noszy różnych producentów (atest na przeciążenia 10G dostarczyć wraz z dokumentami odbioru pojazdu). Zamawiający jest w w posiadaniu noszy wraz z transporterem firmy Medirol model Clinic Extero. |  |  | TAK |  |
|  | Wyposażona w system prowadnic umożliwiający bezpieczny oraz prawidłowy wjazd noszy |  |  | TAK |  |
|  | Podstawa montowana do szyn wielootworowych w przedziale medycznym – pasażerskim, z możliwością jej szybkiego demontażu |  |  | TAK |  |
|  | Wykonana w górnej części ze stali nierdzewnej |  |  | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja odporna na wstrząsy |  |  | TAK |  |
|  | Posiadająca fizycznie wysuwany blat |  |  | TAK |  |
|  | Z możliwością elektrycznego opuszczania oraz podnoszenia platformy przy pomocy przycisku |  |  | TAK/NIE | Podać dla informacji Zamawiający nie stawia jako warunek wymagany …………… |
|  | Zabudowana w lewej części ambulansu w przedziale medycznym |  |  | TAK |  |
|  | Dostarczyć wszystkie atesty oraz dokumenty podstawy noszy oraz systemu zamków oraz blokad |  |  | TAK |  |
| Instalacja tlenowa: |  |  |  |  |  |
|  | Butla tlenowa min. 10l |  |  | TAK, podać | Podać ………………… |
|  | Reduktor tlenowy z manometrem wraz z przepływomierzem i nawilżaczem. Reduktor winien być zamontowany na butli tlenowej z możliwością podłączenia do centralnej instalacji tlenowej. Zamawiający oczekuje dostarczenie osobno przepływomierza i nawilżacza z możliwością podłączenia do gniazda AGA |  |  | TAK |  |
|  | Dwa gniazda tlenowe z punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej |  |  | TAK |  |
|  | Przewody tlenowe o wzmocnionej konstrukcji |  |  | TAK |  |
| ## WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |  |
|  | Wymagany okres gwarancji całopojazdowej (bez limitu kilometrów przebiegu): min. 18 m-cy |  | TAK podać |  | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Wymagany okres gwarancji na lakier: min. 24 m-cy |  | TAK podać |  | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Wymagany okres gwarancji na perforację nadwozia [m-ce]: min. 72 m-ce |  | TAK podać |  | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Wymagany okres gwarancji wyposażenia medycznego min: 12 m-cy |  | TAK podać |  | Podać……………….. PARAMETR PUNKTOWANY |
|  | Maksymalny czas naprawy gwarancyjnej: priorytet, nie dłużej niż 5 dni |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: 3 |  | TAK, podać |  | Podać ………………… |
|  | Wykaz autoryzowanych punktów serwisu dla oferowanego pojazdu na terenie miasta Rybnika lub okolic, zapewniających zarówno obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną |  | Podać: |  | Podać ………………… |
| ## INNE ISTOTNE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
|  | Przy dostawie ambulansu należy dołączyć: kopia świadectwa homologacji, deklarację zgodności z normą PN EN 1789 dla kompletnie zabudowanego ambulansu. |  | TAK |  |  |
|  | Komplet dokumentów umożliwiający rejestrację pojazdu na terenie RP jako specjalny – sanitarny przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej oraz osoby w pozycji leżącej 9-osobowy pojazd. |  | TAK |  |  |
|  | Wraz z pojazdem Wykonawca musi dostarczyć: - instrukcja obsługi pojazdu, - książka obsługi (przeglądów) pojazdu – serwisową, - instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, d) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na pojazd , e) wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu. |  | TAK |  |  |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAK są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAK, podać są bezwzględnie wymagane i należy uzupełnić przez podanie wymaganych informacji.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr  wymagany” słowem TAKNIE, podać nie są bezwzględnie wymagane, należy uzupełnić jako informacja.

Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Uwaga:

- Szczegółowa koncepcja zabudowy wnętrza do uzgodnienia z Zamawiającym  po podpisaniu umowy, a przed przystąpieniem do zabudowy ambulansu, przy czym zgodna z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

- Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować  w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyspieszania i hamowania pojazdu. W miejscach zawieszania, mocowania wyposażenia medycznego i sprzętu należy zastosować elementy tłumiące drgania i powstające hałasy w trakcie ruchu pojazdu.

UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wpisywali w rubrykę „parametr oferowany” w niniejszym załączniku właściwości techniczne oferowanego sprzętu. Zamawiający nie ocenia parametrów technicznych punktami, traktuje je jako bezwzględnie wymagane. Parametry dotyczące gwarancji należy wypełnić, gdyż stanowią one parametr punktowany. Podanie w niniejszym załączniku chociażby jednej wartości nieprawdziwej (nieodpowiadającej zaoferowanej konfiguracji) spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymogami technicznymi. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

…………………………………………………………………

podpis  Wykonawcy