Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 2

## Łóżeczko rehabilitacyjne z wyposażeniem – 3 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Łóżeczko rehabilitacyjne z wyposażeniem, przeznaczone głównie dla dzieci. |  | TAK |  |
|  | Łóżeczko fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK, podać |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY i WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżeczka lakierowana proszkowo. |  | TAK |  |
|  | Łóżeczko wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. |  | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja oparcia pleców w zakresie do około 60° (+/- 5°). |  | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita około: 160 cm (+/- 2 cm). Szerokość całkowita około 76 cm (+/- 2 cm). |  | TAK, podać |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w opuszczane poręcze boczne z blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe otwarcie. Blokady zintegrowane z poręczami bocznymi. |  | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości poręczy bocznych w zakresie min. 92-130 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Leże łóżeczka dwusegmentowe. |  | TAK |  |
|  | Regulacja leża systemem zaczepowym. |  | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 52 – 80 cm. |  | TAK, podać |  |
|  | Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. |  | TAK |  |
|  | Materac dopasowany do wymiarów leża. |  | TAK |  |
|  | Cztery kółka o dużej średnicy ułatwiające manewrowanie łóżeczkiem, w tym min. dwa z hamulcami. |  | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Stojak kroplówki – 3 szt. - Ramka do karty gorączkowej – 3 szt. - Podwójna rama wyciągowa – 1 szt. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżeczka. |  | TAK |  |
|  | Panel ozdobny na barierkach bocznych (do wyboru kolor i grafika). |  | TAK |  |
| III | Dokumentacja: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |

| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)