Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Kabina do fototerapii – 1  szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Kabina do fototerapii całego ciała promieniowaniem UVA i UVB |  | TAK |  |
|  | fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Zasilanie 230V 50Hz lub 3-fazowe 400V, 50Hz |  | TAK |  |
|  | Komunikacja w języku polskim. |  | TAK |  |
| II. | TRYBY PRACY: |  |  |  |
|  | Naświetlanie promieniowaniem UVA |  | TAK |  |
|  | Balneofototerapia |  | TAK |  |
|  | Helioterapia |  | TAK |  |
|  | Selektywna fototerapia UVA i UVB |  | TAK |  |
|  | Fotochemoterapia |  | TAK |  |
| III | PARAMETRY: |  |  |  |
|  | Kabina powinna zawierać co najmniej 28 promienników |  | TAK, podać |  |
|  | Promienniki 100W UVB 311 nm co najmniej 14 szt. |  | TAK, podać |  |
|  | Promienniki 100W UVA co najmniej 14 szt. |  | TAK podać |  |
|  | Startery elektroniczne przedłużające żywotność promienników UVB |  | TAK, |  |
|  | Pomiar natężenia promieniowania w trakcie naświetlania przez co najmniej 4 czujniki |  | TAK, podać |  |
|  | Płyty akrylowe przed promiennikami uniemożliwiające bezpośredni kontakt pacjenta z promiennikami. |  | TAK |  |
| - 7 | Okienko z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naświetlania |  | TAK |  |
| - 8 | Stałe wskazania stopnia zużycia promienników |  | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne umożliwiające podawanie dawek w J/cm2 zabezpieczone przez błędnym wpisaniem dawki |  | TAK |  |
|  | System wentylacji i wietrzenia wnętrza kabiny |  | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie promienników przy otwieraniu drzwi |  | TAK |  |
|  | System alarmowo-wyłączeniowy promienników w przypadkach awaryjnych |  | TAK |  |
|  | Kształt kabiny pozwalający na jednakową odległość pacjenta od promienników – jednakowe naświetlanie pacjenta z każdej strony |  | TAK |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa, odcinający dopływ prądu (wyłączający kabinę) w nagłych wypadkach co najmniej 1 szt. |  | TAK podać |  |
|  | Wewnątrz i na zewnętrz uchwyty drzwi umożliwiające łatwe otwiertanie |  | TAK |  |
| VI | POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Okulary ochronne dla pacjentów co najmniej 5 szt. |  | TAK podać |  |
|  | Okulary ochronne dla personelu co najmniej. 2 szt. |  | TAK podać |  |
| VII | Dokumentacja i montaż |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2. | Dostawa sprzętu, montaż oraz szkolenie personelu po stronie wykonawcy | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)