Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | # Opis robót | Jedn. miary | ## Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Instalacje sanitarne-rozdzielacze

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Przebudowa rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania - Pawilon Łóżkowy Nr 5

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejącego rozdzielacza ciepła wraz z armaturą i automatyką towarzyszącą - zgodnie z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-7-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 150#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 6,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Sprzęgło hydrauliczne DN125 z izolacją, odpowietrznikiem, zaworem spustowym, wkładem magnetycznym oraz otworem rewizyjnym krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-7-020 | Filtr osadnikowy kołnierzowy, Fi 150#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Kompaktowy licznik ciepła ultradzwiękowy DN80 z elektronicznym przelicznikiem oraz czujnikami krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 1,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Rozdzielacz DN250 z izolacją termiczną, konsolą do zabudowy, elementami pomiarowymi oraz króćcami kołnierzowymi zgodnymi z dokumentacją projektową krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-7-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 150#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 4,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-090 | Zawór trójdrogowy DN40 z siłownikiem 3-pkt i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 3,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-020 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy UPE 50-60) krotność= 1,000000 | szt | 3,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR16-13-020 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn#40#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 2,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR16-14-020 | Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn#50#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-3-020 | Termometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 10,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0530-4-020 | Manometr krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 10,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Czujnik temperatury zanurzeniowy z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 5,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący, ręczny Dn50 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory odcinajce kołnierzowe, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | szt | 8,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | szt | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 125#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 4,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 125#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-090 | Zawór trójdrogowy DN50 z siłownikiem 3-pkt i okablowaniem krotność= 1,000000 | kpl | 2,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-090 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy UPE 50-120) krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-090 | Zawór równoważący, ręczny Dn65 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR08-3-090 | Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania wraz z podejściem (wymiana istniejacej pompy OMS 50-140/200, dawniej UPE 40-80) krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150410-6-090 | Zawory odcinające kołnierzowe, Dn 100#mm krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | kpl | 4,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150409-5-020 | Zawory zwrotne kołnierzowe, Dn 100#mm krotność= 1,000000 | szt | 1,00 |
| 29 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Szafa zasilająco-sterująca obiegi grzewcze wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 30 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | System zdalnego monitoringu wraz z okablowaniem i podłączeniem krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych Kalk.własna | Czujnik temperatury zewnętrznej z okablowaniem krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 3,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-4-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 40#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-4-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 50#mm krotność= 1,000000 | m | 15,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-5-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 65#mm krotność= 1,000000 | m | 5,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-6-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 80#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-7-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 100#mm krotność= 1,000000 | m | 5,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-8-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 125#mm krotność= 1,000000 | m | 5,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-150403-9-040 | Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków, Dn 150#mm krotność= 1,000000 | m | 10,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN40 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN50 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 15,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN65 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 5,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN80 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN100 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 5,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN125 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 5,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR01-9-040 | Izolacja przewodu DN150 krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | m | 10,00 |

2. Instalacje sanitarne - odbiorniki

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Grzejniki - Pawilon Łóżkowy Nr5

| 1 | 2 | # 3 | 4 | ## 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Demontaż istniejących zaworów grzejnikowych - przygotowanie podejścia instalacyjnego krotność= 1,000000 | kpl | 702,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-041107-1-090 | Wywóz wszystkich materiałów z demontażu oraz ich utylizacja, samochodem skrzyniowym na odległość do 1#km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5#t krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNR15-7-020 | Zawór grzejnikowy powrotny, odcinający prosty lub kątowy z nastawą wstępną oraz funkcją opróżniania krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 702,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNR15-2-020 | Zawór grzejnikowy termostatyczny z ogranicznikiem przepływu krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 702,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR15-4-020 | Głowica termostatyczna z zabezpieczeniem przed kradzieżą oraz ogranicznikiem temperatury krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 702,00 |
| 51 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 52 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Regulacja instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-020514-3-020 | Wymiana elementu grzejnika żeliwnego: korek grzejnikowy krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 1 404,00 |
| 54 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Ekran zagrzejnikowy krotność= 1,000000 | kpl | 702,00 |
| 55 | wg ceny jednostkowej Kalk.własna | Spust i napełnienie instalacji centralnego ogrzewania krotność= 1,000000 | kpl | 1,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR16-3-020 | Zawór równoważący oraz regulator różnicy ciśnienia krotność= 1,000000 Nr Spec.: ST-01 | szt | 41,00 |